UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

sUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA – SUMAI

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras – CPPO

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS

SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS EM UNIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

| Arq. Marcia Pinheiro |  |  | Rosana De Leo. |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordenadora |  |  | Chefa de Projetos |
| SUMAI / CPPO |  |  | SUMAI / CPPO |
| Rua Barão de Jeremoabo |  |  | Rua Barão de Jeremoabo |
| Ondina - Salvador - BA |  |  | Ondina - Salvador - BA |
| Tel. (71) 3283-5802 |  |  | Tel. (71) 3283-5812 |
| Email: marpin@ufba.br |  |  | Email: rdeleo@ufba.br |

junho/2017

ÍNDICE

1	GENERALIDADES	5

1.1	OBJETO	5

2	INFORMAÇÕES PRELIMINARES	5

2.1	PROJETOS – RESPONSAVEIS TÉCNICOS	5

2.2	DESENHOS COMPLEMENTARES	6

2.3	DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA EDIFICAÇÃO	6

3	IMPERMEABILIZAÇÃO	6

3.1	ORIENTAÇÔES GERAIS	6

3.2	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO	6

3.3	IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA.	6

3.4	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS	6

3.5	PROTEÇÃO MECÂNICA	6

4	ELEMENTOS DE FECHAMENTO	6

4.1	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA	6

4.2	BLOCOS CERÂMICOS	6

4.3	PAREDE DE PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO	7

4.4	BLOCO DE VIDRO	7

4.5	ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ DE CONCRETO	7

4.6	DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS	7

4.7	TAPA-VISTA de mictório (TVM) com prateleira	7

4.8	PRATELEIRAS EM GRANITO	7

4.9	DIVISÓRIAS EM PERFIS DE ALUMÍNIO	7

4.10	DIVISÓRIAS EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM MIOLO MINERAL	8

4.11	DIVISÓRIA COM TRATAMENTO ACUSTICO	8

4.12	DIVISÓRIA ACÚSTICA EM GESSO ACARTONADO	8

4.13	PAINEL ESTRUTURAL ISOLANTE EPS TERMO-ACÚSTICO	8

4.14	DIVISÓRIA ARICULADA	8

5	REVESTIMENTOS	9

5.1	CHAPISCO	9

5.2	MASSA ÚNICA	9

5.3	PORCELANATO	9

5.4	LADRILHOS CERÂMICOS	9

5.5	PASTILHA CERÂMICA	9

5.6	CANTONEIRA DE ACABAMENTO	9

5.7	LAMINADO MELAMÍNICO	9

5.8	PLACAS DE MADEIRA	10

5.9	CHAPAS DE GESSO ACARTONADO PERFURADO	10

5.10	CHAPAS DE GESSO ACARTONADO LISO	10

5.11	PAINÉIS RÍGIDOS DE LÃ DE VIDRO	10

6	PAVIMENTAÇÕES	10

6.1	LADRILHO CERÂMICO	10

6.2	PISO LAMINADO DE MADEIRA/MELAMINICO	10

6.3	PISO CIMENTADO	10

6.4	PISO EM PEDRA	11

6.5	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA	11

6.6	ENCERAMENTO, LUSTRAÇÃO E VITRIFACAÇÃO	11

6.7	PISO TÁTIL	11

6.9	PISO EM PORCELANATO	12

6.10	PISO EM MADEIRA –	12

6.11	PISO ELEVADO	12

6.14	PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO	13

6.15	LOMBADA EM CONCRETOTO (QUEBRA-MOLAS)	13

6.16	REDUTOR DE VELOCIDADE TIPO TACHAO	14

7	PEITORIL E CHAPIM	14

7.1	PEDRA	14

8	SOLEIRAS	14

8.1	PEDRA	14

8.2	ALTA RESISTÊNCIA.	14

9	RODAPÉS	14

9.1	PEDRA	14

9.2	VINÍLICO	14

9.3	MADEIRA	14

10	COBERTURA	14

10.1	TELHA FIBROCIMENTO	14

10.2	TELHA EM POLICARBONATO	15

10.3	TELHA COLONIAL	15

10.4	TELHA METÁLICA	15

11	FORROS	15

11.1	FORRO EM GESSO COMUM	15

11.2	FORRO EM FIBRA MINERAL	15

11.3	FORRO EM GESSO ACARTONADO	16

11.4	FORRO EM PVC	16

11.5	FORRO EM RÉGUAS DE MADEIRA	16

12	MARCENARIA E CARPINTARIA	16

12.1	PORTA EM MADEIRA COMPENSADA	16

12.2	PORTA ACÚSTICA	17

12.3	PORTAS DOS BOXES DOS SANITÁRIOS	17

13	SERRALHARIA	17

13.1	PORTAS EM ALUMÍNIO	17

13.2	PORTA METÁLICA DE ENROLAR	17

13.3	GRADES DE PROTEÇÃO DE JANELAS	18

13.4	PORTAS CORTA-FOGO	18

13.5	JANELAS EM ALUMÍNIO	18

13.6	GUARDA CORPO EM AÇO INOX	18

13.7	CORRIMÃO EM AÇO INOX  (fixado à parede)	18

13.8	CORRIMÃO EM AÇO INOX (fixado ao piso)	18

13.9	GUARDA-CORPO NOS SHAFTS	19

13.10	PORTÃO DE FERRO	19

13.11	ESCADA DE MARINHEIRO	19

13.12	TAMPAS DO ACESSO AO RESERVATÓRIO	19

13.13	CONCERTINA	19

13.14	GRADIL	19

14	FERRAGENS	19

14.1	PORTA DE MADEIRA INTERNA	20

14.2	MOLA DE PORTA	20

14.3	ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	20

15	VIDROS	20

15.1	VIDRO PLANO	20

15.2	VIDRO REFLETIVO	20

15.3	VIDRO TRANSLÚCIDO FANTASIA	20

15.4	VIDRO TEMPERADO	20

15.5	VIDRO ARAMADO	21

Produto translúcido, Espessura de 6mm incolor com elevado nível de segurança e incorporada uma malha metálica (tela 1/2") resistente a anti-chamas com retardando a propagação do fogo em incêndios (62 minutos), e boa atenuação acústica (de 28 a 31 dB), Coeficiente de Transmissão Térmica é de k=5,7 w/m².ºC com dimensões conforme os desenhos do projeto arquitetônico.	21

16	PINTURA	21

16.1	PAREDES EXTERNAS	21

16.2	PAREDES INTERNAS	21

16.3	LAJE APARENTE	21

16.1	SOBRE AZULEJO	21

16.2	ESQUADRIAS DE MADEIRA	21

16.3	FORRO DE MADEIRA	21

16.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO	22

16.5	FORRO DE GESSO COMUM	22

16.6	CONCRETO APARENTE	22

16.7	ANTI-CORROSIVA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS	22

17	SINALIZAÇÃO	22

17.1	VERTICAL	22

17.2	HORIZONTAL	22

17.3	PINTURA TERMOPLÁSTICA	22

18	PEÇAS - METAIS - ACESSORIOS SANITÁRIOS -	23

18.1	PEÇAS SANITÁRIAS	23

18.2	METAIS SANITÁRIOS	24

18.3	ACESSÓRIOS SANITÁRIOS	26

19	INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO	28

20	INSTALAÇÃO DE ESGOTO	28

21	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	28

22	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	29

23	INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIOS	29

24	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	29

25	INSTALAÇÃO DE GÁS	29

26	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	29

27	SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS	29

27.1	PASSEIOS	29

27.2	RAMPAS E ESCADAS EXTERNAS	29

28	DIVERSOS	29

28.1	FITAS DE DEGRAUS E ESPELHOS	30

28.2	PLACA TÁTIL PARA CORRIMÃO	30

28.3	FAIXAS PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO	30

28.4	PLACAS EM BRAILLE	30

28.5	SINALIZAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO	30

28.6	GRELHA DE DRENAGEM	30

28.7	PLACAS COMEMORATIVAS (PLACA DE INAUGURAÇÃO)	30

# GENERALIDADES

## OBJETO

O presente documento corresponde às especificações referentes aos Serviços de Reforma e Pequenos Reparos em unidades da Universidade Federal Da Bahia.

, localizado no campus universitário da federação, no Bairro da Ondina, Federação, Canela  e unidades dispersas em Salvador-BA.

O objetivo deste documento é estabelecer a indicação, localização e especificação de todos os serviços relacionados com a execução desta obra.

Os serviços serão executados em estreita observância às indicações constantes dos projetos a seguir referidos, cujos responsáveis técnicos estão indicados.

No caso de divergências de informações entre Memoriais, Especificações e Partes Gráficas, deverá ser adotado o item mais restritivo e a favor da segurança e da qualidade.

O construtor deverá ter procedido prévia visita ao local onde será realizada a obra, bem como, minucioso estudo, verificação e comparação de todos os projetos, de modo a seguir as orientações e determinações do Caderno de Encargos e normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

# INFORMAÇÕES PRELIMINARES

A expressão “Modelo de referência ou similar: Ref. xxxxx. fab. yyyyyy.”, com indicação de marcas, presente nesta especificação tem como finalidade servir de parâmetro de qualidade, facilitar a descrição do objeto, apresentar uma referência estética de forma e/ou acabamento, podendo ser substituído por outras marcas e modelos de equivalência técnica ou superior conforme orientação obtida em  Licitações & Contratos - Orientações básicas - 2ª edição – TCU.

O método de aplicação/execução do serviço deverá ser conforme composição do SINAPI e/ou ORSE.

## PROJETOS – RESPONSAVEIS TÉCNICOS

### PROJETO ARQUITETÔNICO

- Arq. Márcia Elizabeth Pinheiro			CAU A21359-4

- Arq. Rosana De Leo 		 		CAU A18234-6

### PROJETO ESTRUTURAL (Infra-estrutura, Super-estrutura).

- Engº	CREA

### PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA

- Eng°	CREA

### PROJETO ELÉTRICO, COMUNICAÇÕES E SPDA.

- Engº	CREA

### PROJETO HIDROSSANITÁRIO E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO.

- Engº	CREA

### PROJETO DE AR CONDICIONADO

- Engº	CREA

### PROJETO DE SONORIZAÇÃO

- Eng°	CREA

### PROJETO ACÚSTICO.

- Engº	CREA

### PROJETO SINALIZAÇÃO

- Engº	CREA

## DESENHOS COMPLEMENTARES

Durante a execução da obra poderá a UFBA, através do Núcleo de Projetos, da Superintendência de Meio Ambiente e Infra-Estrutura, apresentar desenhos complementares que deverão ser considerados pelo Construtor e anexados aos demais documentos gráficos e escritos que informam o presente projeto.

## DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA EDIFICAÇÃO

As reformas e ou pequenos reparos ocorrerão nas unidades por demanda devidamente orientadas pelas Ordens de Serviços expedidas pela fiscalização.

...

# IMPERMEABILIZAÇÃO

## ORIENTAÇÔES GERAIS

O recebimento dos serviços de impermeabilização se dará após a prova de perfeita estanqueidade, conforme orientações e determinações da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. As superfícies a serem impermeabilizadas deverão ser cuidadosamente limpas e secas. Faz-se necessário o uso da mão-de-obra especializada e o uso obrigatório de equipamentos de proteção individual (EPI).

## IMPERMEABILIZAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO

### Impermeabilização de piso com três demãos de emulsão asfáltica, inclusive as superfícies verticais adjacentes que ficarão embutidas nos revestimentos dos pisos, numa altura aproximada de 30,00 cm.

### Local de aplicação: Sanitários, DMLs e copa.

## IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA.

### Regularização de superfície horizontal e vertical para impermeabilização, com argamassa de cimento e areia traço 1:3, e = 2 cm (mínima), inclusive as superfícies verticais adjacentes numa altura de 20 cm.

### Local de aplicação: Lajes, calhas e rufos ao nível da cobertura.

## IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTAS

### Impermeabilização de cobertura utilizando manta asfáltica com armadura de filme de polietileno 4mm, inclusive as superfícies verticais adjacentes numa altura de 20cm.

### Impermeabilização de calha e rufos de concreto com 6 demãos de emulsão acrílica, inclusive as superfícies verticais adjacentes numa altura de 20cm.

Local de aplicação: Lajes ao nível da cobertura.

## PROTEÇÃO MECÂNICA

### Proteção mecânica de superfície sujeita a trânsito com argamassa de cimento e areia traço 1:3, espessura = 3 cm (mínima), inclusive as superfícies verticais adjacentes numa altura de 20 cm.

Local de aplicação: Lajes ao nível da cobertura.

# ELEMENTOS DE FECHAMENTO

## ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA

### As paredes de alvenaria serão constituídas conforme projeto estrutural.

## BLOCOS CERÂMICOS

### As paredes periféricas do edifício serão constituídas de blocos e terão a espessura final de 15 cm.

### As paredes internas do edifício serão constituídas de blocos e terão a espessura final de 13 cm, exceto as que receberem revestimento cerâmico, que terão espessura final de 15 cm.

## PAREDE DE PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO

### Vedação em painéis pré-fabricados em gesso acartonado, nas dimensões 1,20m de largura, altura de 3,95m e espessura de 125mm fixados em estrutura metálica de aço galvanizado.

Local de aplicação: Gabinetes, laboratórios e setor administrativo.

## BLOCO DE VIDRO

### Bloco de vidro nas dimensões 20x20x8 cm, assentado com argamassa  com juntas abertas. Apresentar amostra para aprovação.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Fab. Gtec, modelo Bs incolor (pc).

## ELEMENTO VAZADO - COBOGÓ DE CONCRETO

### Cobogós pré-fabricados em concreto nas dimensões 20x20x10cm, assentados com argamassa com juntas abertas e rebaixadas de 15mm e apresentar abertura de ventilação mínima de 60%,

### Apresentar amostra para aprovação.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:

## DIVISÓRIAS DOS SANITÁRIOS

### Em placa de granito cinza Corumbá, acabamento polido inclusive os topos, com espessura de 3cm e fixadas através de ferragens em latão cromado, específicas para este fim, conforme planta de detalhes. Painel maior: 1,50 x 1,90 m, painel menor com largura variável (0,06 a 0,45) x 1,90m

### Prateleira: 0,30 x 0,19m

Local de aplicação: Sanitários.

## TAPA-VISTA de mictório (TVM) com prateleira

### Em placa de granito cinza Corumbá, acabamento polido em todas as faces com espessura de 3cm, fixadas nas paredes com suportes especiais de latão cromado. Painel: 0,60 x 1.20m, elevado 0,40m do piso.

### Prateleira: de 0,20 x 0,65m a 1,40m do piso.

Local de aplicação: Sanitários Masculinos.

## PRATELEIRAS EM GRANITO

### Prateleiras em granito cinza corumbá, e=2,5cm, L=40cm e c=87cm, altura do piso 1,00m.

Local de aplicação: Vestiários

### Prateleiras em granito cinza corumbá, e=2,5cm, L=20cm e c=30cm, altura do piso 1,30m, conforme detalhe apresentado.

Local de aplicação: Boxes dos sanitários públicos.

## DIVISÓRIAS EM PERFIS DE ALUMÍNIO

### Serão fornecidas e instaladas divisórias estruturadas em perfis de alumínio anodizado, cor natural, permitindo acoplamento de painéis em “L”, “T” ou “X”, possibilitando o saque frontal e passagens de fiações, com rodapés removíveis e “macaquinho” regulável;

### Os painéis serão constituídos por duas faces de chapas de fibra de madeira prensada, protegidas por resina alquídica melamínica ou laminado plástico melamínico de alta pressão, com a espessura de 40mm;

Modelo de referência ou similar: Divilux

Local de aplicação: ............................

## DIVISÓRIAS EM PERFIS DE ALUMÍNIO COM MIOLO MINERAL

### Divisórias removíveis, com estrutura anti-estática, incombustível, construída com perfis metálicos de alumínio anodizado, na cor natural com paineis cegos, constituídos de miolo maciço, à base de fibra mineral, incombustível, com espessura de 35mm, revestido externamente com laminado melamínico na cor areia jundiaí, inclusive ferragens com acabamento cromado.

### Paineis mistos, com vidro liso, transparente, incolor, com 4 mm de espessura.

### Nota: Devem ser observadas as recomendações do fabricante para execução dos serviços, inclusive no que se refere a transporte e armazenamento do material e é indispensável a designação de profissionais credenciados pelo fabricante para montagem e instalação do produto.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:

## DIVISÓRIA COM TRATAMENTO ACUSTICO

### Painel divisório acústico (painel e porta), piso-teto, espessura de no mínimo 80mm, formados internamente por estrutura em aço, e externamente por chapas de madeira aglomerada revestido em tecido – meia altura (tratamento anti-acaro, anti-chamas e anti-manchas) e vidro. Internamente o painel deverá ter tratamento acústico com inserção de lã de rocha isolado.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Sistema piso-teto  Fab. Alberflex

## DIVISÓRIA ACÚSTICA EM GESSO ACARTONADO

### Vedação em painéis pré-fabricados em gesso acartonado nas dimensões 1,20m de largura com as seguintes características: chapas ST com espessura de 12,5mm fixados em estrutura metálica de aço galvanizado; espessura total da parede de 95mm; distância entre os montantes de 400mm; espessura do montante de 70 mm; altura de 3,30m; isolante acústico entre as chapas.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: GYP D 95/70 70

## PAINEL ESTRUTURAL ISOLANTE EPS TERMO-ACÚSTICO

### Isolamento interno: núcleo isolante em EPS (poliestireno expandido) livre de CFC, com densidade média aparente de 15Kg/m³. Condutividade térmica: coeficiente de condutividade igual a 0,040 W/mºK, material com retardante à chama, conforme norma NBR 11948 da ABNT. Revestimento externo: painel liso, com revestimento em chapa de aço zincado, com espessura de 0,05mm, pré-pintado na cor padrão RAL-9003. Sistema de junções: painéis autoportantes, dispensa o uso de perfil nas juntas, a junção se dá através do sistema de encaixe macho e fêmea.Com perfil de dobra para reforço da junta, na própria placa.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Painel estrutural isolante EPS termo-acústico, Fab. Divorse, Asmontec

## DIVISÓRIA ARICULADA

### Divisória articulada com estrutura em aço revestida internamente em lã de rocha e materiais acústicos revestida com laminado melamínico - fornecimento e instalação.

### Divisória Articulada Acústica, composta por painéis independentes, dotados de mecanismo interno de travamento e vedação com espessura  do painel 100 mm e largura do painel variável com sistema macho no painel e fêmea na parede (batente), com isolamento acústico e absorção de impacto

### Painel
Com chassi estrutural em aço pintado, as duas faces externas da divisória, compostas por chapas de MDF com revestimento laminado melamínico, tecido ou outros tipos e internamente, isolante acústico.

### Trilhos 
Os painéis são suspensos e deslizam por trilhos de alumínio de pistas duplas, de modo a permitir conexões em “L”, “T” e “X com trilhos  fixados no teto ou em vigas de concreto com sistemas ajustáveis (barras rosqueadas - para permitir a correção de desníveis da laje) e suportes em aço e  uma ou duas roldanas, em nylon.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Duralife ou similar

# REVESTIMENTOS

## CHAPISCO

### Chapisco com argamassa de cimento e areia grossa, no traço 1:4.

Local de aplicação: em paredes, platibandas e muretas de alvenaria, pilares, lajes e vigas de concreto a serem construídas.

## MASSA ÚNICA

### Revestimento em massa única ou “reboco paulista” com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:3, aplicado

### Local de aplicação: em paredes e muretas de alvenaria, pilares, lajes e vigas de concreto a serem construídos, devidamente chapiscados, para recebimento posterior de acabamento para pintura.

## PORCELANATO

### Porcelanato esmaltado, com dimensões de 45x45cm, cor preta acabamento natural, tipo A, PEI-4.com rejuntamento de argamassa especial pré-fabricada epóxi e as “levemente” rebaixadas com espessura de 3 mm.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Linho Nero TU 45x45cm, Coleção, Fab. Portobello.

## LADRILHOS CERÂMICOS

### Cerâmicas esmaltadas, com dimensões de 30 x 40cm, cor branca acabamento acetinado, tipo A, PEI-2.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Linha White Home, Fab. Portobello.

## PASTILHA CERÂMICA

### Pastilha cerâmica fosca, na dimensão (5x5)cm,

Local de aplicação: Fachadas especificadas em planta, Escadas.

Modelo de referência ou similar: cores maracá (ref. B762) e coral (ref. B2155) FAB. Atlas

## CANTONEIRA DE ACABAMENTO

### As arestas externas das paredes revestidas com ladrilhos e/ou revestimentos cerâmicos serão protegidas com cantoneiras especiais de PVC, na cor branca, especial para a proteção de quinas.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:

## LAMINADO MELAMÍNICO

### Revestimento com chapa em laminado padrão madeirado, mel linheiro, ref.:m814, acabamento tx ou similar, colada c/ formicola ou similar, diretamente sobre emboço

## PLACAS DE MADEIRA

### Revestimento acústico em placas de madeira, tipo MDF, perfurados, dimensão 2750x160x6mm e acabamento superficial em laminado de madeira. Estruturado sobre perfis metálicos zincados, tipo guia 48mm e fixados através de presilhas metálicas fornecidas pelo fabricante. Enchimento em lã de rocha, lã de vidro ou lã de PET, 50mm de espessura e no mínimo 32kg/m³ de densidade.

Local de aplicação: Auditório.

Modelo de referência ou similar: Nexacustic 32, Fab. Owa Brasil.

## CHAPAS DE GESSO ACARTONADO PERFURADO

### Revestimento acústico absorvedor de som em placas de gesso perfurado, 12,5mm de espessura, dimensão de (1200x2400)mm, no mínimo 11% e 16% de taxa de perfuração. Estruturado em perfis metálicos especificados pelo fabricante, com afastamento de 50mm da parede, preenchido com painéis de lã mineral, 50mm de espessura, ensacada industrialmente.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:"Chapa Gypsom R15 nº1 e nº8", Fab. Lafarge.

## CHAPAS DE GESSO ACARTONADO LISO

### Revestimento acústico em placas de gesso acartonado, fixo, liso, 12,5mm de espessura. Estruturado em perfis metálicos especificados pelo fabricante tipo guia e montantes de 90mm, com espaço de ar.

Local de aplicação: Auditório.

Modelo de referência ou similar: Chapa Gypsum, Fab. Gypsum.

## PAINÉIS RÍGIDOS DE LÃ DE VIDRO

### Revestimento acústico absorvedor em painéis rígidos de lã de vidro com 50mm de espessura, 40kg/m³ de densidade, revestidos na face aparente com véu de vidro preto, dimensão 1200x2400mm. Fixado diretamente nas paredes através de perfis metálicos pintados de preto fabricação “Roll-For” ou similar.

Local de aplicação: Auditório.

Modelo de referência ou similar: Isosound Véu de Vidro, Fab. Isover.

# PAVIMENTAÇÕES

## LADRILHO CERÂMICO

### Ladrilho ceramico nas dimensões 30x30cm, do tipo A - PEI 5, juntas de no máximo 3mm e rejuntadas com argamassa especial

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Coleção Básica, linha Essencial, cor granilite cinza,

Fab. Portobello.

## PISO LAMINADO DE MADEIRA/MELAMINICO

### Réguas de piso laminado de alta resistência comprimento de 1,20m e largura de 0,19m.colocado sobre contra piso ou flutuante.

Local de aplicação: salas ..

Modelo de referência ou similar: Linha Way, padrão Ipê Âmbar, Fab. Durafloor.

## PISO CIMENTADO

### Base de concreto não-estrutural, mínimo de 8 cm para solicitação "leve" e mínimo de 12 cm para solicitação "pesada".

### Piso cimentado com junta plásticas espaçadas de 1,25mx1,25m, sobre base nivelada em concreto magro, de argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, com impermeabilizante, espessura 1,5cm.

Local de aplicação:

## PISO EM PEDRA

### Piso em placas de granito cinza Corumbá, nas dimensões NN X NN cm, acabamento POLIDO com 3,0 cm de espessura, assentado com junta seca.

Local de aplicação: Elevador.

### Piso em placas de granito cinza Corumbá, nas dimensões NN X NN cm, acabamento POLIDO com 3,0 cm de espessura, assentado com junta seca.

Local de aplicação: Halls e salas

### Piso em placas de granito cinza Corumbá, nas dimensões NN X NN cm, acabamento SERRADO com 3,0 cm de espessura, assentado com junta seca.

Local de aplicação: Escadas e halls

## PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA

### Piso industrial de alta resistência, monolíticos, formando quadros de 1,00x1,00m, com juntas de PVC de 27x3mm, fundidos sobre base nivelada, desempenada, curada e endurecida, com 12mm de espessura. e encerados com cera impermeabilizante à base de resina acrílica sintética.

Local de aplicação:

## ENCERAMENTO, LUSTRAÇÃO E VITRIFACAÇÃO

### Limpeza com produto biodegradável, isento de amônia e não inflamável, cuja aplicação deverá seguir a orientação do fabricante, base Seladora aplicada à base de polímeros e impermeabilizante autobrilhante à base de polímeros acrílicos, resinas sintéticas e um composto metálico.

## PISO TÁTIL

### NOTA: Para corte de piso de concreto, cimentado asfáltico, cerâmico e outros devera ser utilizada a maquina tipo Cortador de Piso a Gasolina ou elétrico com uma estrutura robusta, garantindo mais precisão e perfeição nos cortes e uso de água para refrigeração de disco,  dupla opção de direção, controle variável de velocidade, guia de corte, ajuste de guidões e regulagem da profundidade do corte.

### Os passeios devem incorporar dispositivos de acessibilidade nas condições especificadas na NBR 9050 da ABNT ou norma técnica oficial superveniente que a substitua, bem como nas resoluções municipais especificas e Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretrizes para elaboração de projetos e instalação NBR 16537

    - PISO TÁTIL EM CIMENTADO DIRECIONAL E ALERTA

Direcional: em ladrilho hidráulico / concreto na cor amarela.

Alerta: em ladrilho hidráulico / concreto na cor vermelha

Utilizado externamente, Dimensões: 40x40 cm, Coeficiente de Atrito Dinâmico: a seco=0,89 molhado=0,73 (recomendado para uso onde se requer resistência ao escorregamento

Absorção max. De água: 6% (NBR-9778), Resistência à Flexão (Tração): 5 Mpa  Desgaste por abrasão em mm por 1000 ml: 3mm e Resistência à compressão por punção: 35 Mpa (Norma DIN 1100),

Local de aplicação: Passeios e rampas

Modelo de referência ou similar:

| Figura 1 - Piso tátil alerta 40x40cm | Figura 2 - Piso tátil direcional 40x40cm |  |
| --- | --- | --- |

Imagem ilustrativa

    - PISO TÁTIL EM PVC ADESIVO

### Piso em PVC ou poliéster, nas dimensões 25x25cm, espessura 3mm, na cor amarela

- Colagem direta com no contrapiso liso, cerâmica, porcelanato, granito e demais pisos lisos, e com auxílio de gabarito para instalação.

Local de aplicação: Área interna (ver indicação em projeto).

Modelo de referência ou similar: Piso tátil Discreet PVC na cor amarela. Fab. Total acessibilidade.

  - PAVIMENTAÇÃO BLOCOS INTERTRAVADOS

### Pavimentação em blocos modulares articulados e intert ravados de concreto para tráfego médio terra e natural. Espessura 8cm, comprimento 11,25cmm, largura 22,5cm nas cores vermelha

Local de aplicação: estacionamento

Modelo de referência ou similar: Uni Stein Standard – Uni 8

## PISO EM PORCELANATO

### Piso em porcelanato, nas dimensões 40x40cm, do tipo A - PEI 4, com abertura de junta e rejunte recomendados pelo fabricante .

### Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:

## PISO EM MADEIRA –

### Serviços em tacos e assoalhos: lixamento, calafetagem e polimento (tipo Sinteko): enceramento, lustração e vitrificarão

Local de aplicação: Locais com piso em taco ou assoalho a serem recuperados.

## PISO ELEVADO

### MADEIRA

Assoalho em madeira de lei, largura 20 cm, fixada sobre estruturas de madeira de 6 x 16 cm com espaçamento de 35 cm conforme detalhamento em projeto.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:

### AÇO

Piso elevado em chapa de aço e miolo em concreto celular com dimensões de 60x60 cm com regulagem do piso através de sistemas de macaquinhos e sustentação por pedestais de aço galvanizado, altura do leito de de 7 a 35cm e revestimento final em do piso vinílico.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:

### PLASTICO

Piso elevado em sistema construtivo modular em placas de termoplástico de engenharia reciclado, apoiado em pedestais intertravados fixos com altura de 7 cm até 15cm

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: REMASTER

  - CARPETE

Carpete agulhado vertical, composto por fibras de polipropileno e resinas sintéticas, com altura total do pêlo de 7mm. Com indicação do fabricante para trafego moderado.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:

  - BLOCOS INTERTRAVADOS

### Pavimentação em blocos modulares articulados e intertravados de concreto para tráfego médio terra e natural. Espessura 8cm, comprimento 11,25cmm, largura 22,5cm nas cores natural, cinza ou vermelho

Local de aplicação: estacionamento

Modelo de referência ou similar: Uni Stein Standard – Uni 8

## PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ASFÁLTICO

### Asfalto em camada de rolamento.

Deverá seguir  orientação do Projeto Específico.

Local de aplicação: estacionamento

Modelo de referência ou similar: Uni Stein Standard – Uni 8

## LOMBADA EM CONCRETOTO (QUEBRA-MOLAS)

### Lombada em concreto e ferragem nas dimensões 1,00x0,80x0,10 m (dimensões aparentes) instalado sobre via asfaltada ou de concreto com pintura de alerta padrão.

Deverá seguir orientação do Projeto Específico.

Local de aplicação: estacionamentos, vias e portarias.

Modelo de referência ou similar:

Lombada em concreto		Redutor tipo tachão

## REDUTOR DE VELOCIDADE TIPO TACHAO

### Tacha refletiva (tachão) bidirecional confeccionada em resina poliester com 2 pinos de aço 250 x 150 x 50 mm na cor amarela.

Deverá seguir orientação do Projeto Específico.

Local de aplicação: estacionamentos, vias e portarias.

Modelo de referência ou similar:

# PEITORIL E CHAPIM

## PEDRA

### Em mármore branco especial ou granito polido com espessura de 2,5cm, dimensões conforme desenhos do projeto arquitetônico.

Local de aplicação: Todas as janelas e muretas.

Modelo de referência ou similar:

# SOLEIRAS

## PEDRA

### Em granito cinza Corumbá polido 2,0cm e dimensões conforme os desenhos do projeto arquitetônico.

Local de aplicação: Todos os espaços que não tenham continuidade de pisos.

## ALTA RESISTÊNCIA.

### Soleira de material igual ao piso industrial de alta resistência, monolítica, com juntas de PVC de 27x3mm, fundidos sobre base nivelada, desempenada, curada e endurecida, com 12mm de espessura. e encerados com cera impermeabilizante à base de resina acrílica sintética.

# RODAPÉS

## PEDRA

### GRANITO

### Em granito cinza Corumbá, nas dimensões de 10x2 cm e comprimento máximo de régua de 120cm, acabamento polido na face e topo com cantos feitos encontro à 45º.

Local de aplicação: Locais com piso de alta resistênciaexxxxxxxxxxxxxx.

### MÁRMORE

### Em mármore branco especial, nas dimensões de 10x2 cm e comprimento máximo de régua de 120cm, acabamento polido na face e topo com cantos feitos encontro à 45º

Local de aplicação: xxxxxxxxxxxxxx

## VINÍLICO

### Vinílico semiflexível com espessura de 2,0mm e altura de 75mm

Local de aplicação: Locais com piso vinílico.

Modelo de referência ou similar: Linha Tapiflex TX244, cor Saphyr 012, Fab. ACE.

## MADEIRA

### De madeira Madeira de Lei nas dimensões 10x2cm,

Local de aplicação:

# COBERTURA

## TELHA FIBROCIMENTO

### TELHA CANALETE 49

Telhas estruturais de fibrocimento, com as dimensões de altura 181 mm, largura útil 490 mm e largura total 521 mm e complementos de acordo com a orientação do fabricante. Comprimento e vãos de apoio deverão seguir  orientação do Projeto Específico.

### TELHA ONDULADA

Telhas onduladas de fibrocimento de 8 mm, e complementos de acordo com a orientação do fabricante. Comprimento e vãos de apoio deverão seguir  orientação do Projeto Específico.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:

## TELHA EM POLICARBONATO

Cobertura em chapas de policarbonato compacto na cor cristal, dimensões 2,44 x 0,95m e espessura de 1,00cm. Comprimento e vãos de apoio deverão seguir  orientação do Projeto Específico.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Cod.1.534, Fab. VICK.

## TELHA COLONIAL

    - Telhas capa canal –, sobre estrutura em madeira composta por tesouras, caibros, ripas e terças.

Deverão ser utilizadas na cobertura conforme indicado em projeto específico:

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Simonassi ou equivalente técnico

## TELHA METÁLICA

### TELHA TRAPEZOIDAL

Telha termo acústica, com perfil trapezoidal, espessura de 0,65mm, altura 25mm e largura total de 1068mm, em chapa de aço zincado por imersão a quente pré-pintada em linhas continuas de pintura de bobina, protegida com aplicação de primer de epóxi e pintura em poliéster em ambas as faces.

Deverão ser utilizadas na cobertura conforme indicado em projeto específico:

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: LR17, Fab. PERFILOR, cor cinza claro.

### TELHA TRAPEZOIDAL TIPO SANDUICHE

Telha termoacústica, perfil trapezoidal dimensões (980xvariavel), e=30mm com miolo acústico EPS (Poliestireno Expandido) e o Poliuretano., tipo sanduíche (duas folhas), , em chapa de aço galvanizado por imersão a quente pré-pintada em linhas continuas de pintura de bobina, protegida com aplicação de primer de epóxi e pintura em poliéster em ambas as faces

Deverão ser utilizadas na cobertura conforme indicado em projeto específico:

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: TMTP -40, cor cinza claro.

# FORROS

## FORRO EM GESSO COMUM

    - Em placas lisas de gesso 60x60cm, suspensas através de pendurais, de arame de cobre nº 14 AWG, fixados em engradamento de madeira previamente tratada, apoiadas em paredes perimetrais do vão ou atirantadas na própria laje.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:

## FORRO EM FIBRA MINERAL

    - Forro acústico em fibra mineral removível, absorvedor de som NRC 0,65 ou maior, em placas de 618x1243mm, tipo pacote, com estrutura de encaixe metálica (exceção em áreas com tratamento acústico), espessura de 9,5mm.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Gypsom R15, nº8 Fab. Lafarge

    - Forro acústico em placas de fibra mineral, espessura 15 mm, modulação 1250x625 mm, acabamento de superfície em tinta vinílica branca à base de látex aplicada em fábrica, coeficiente de absorção de som mínimo = 0,65 e classe de atenuação de forro mínimo = 35, coeficiente térmico K= 0,052 w/mC, absorve 99% da umidade relativa do ar a uma temperatura de até 49ºC no entreforro, sem deformações, resistência ao fogo e densidade ótica de fumaça – Classe A.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Forro acústico Armstrong Sahara (cód.2517D4).

    - Forro acústico de fibra mineral removível, absorvedor de som NRC 0,70, em placas de 625x1250mm, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias, com espessura de 15mm.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Forro Mineral OWA, linha Constellation (625x1250mm) cor Branco.

## FORRO EM GESSO ACARTONADO

    - Placas de gesso acartonado removível com estrutura de encaixe metálica, (com exceção das áreas com tratamento acústico) em placas de 625 x 1250 mm, com espessura de 12 mm.

    - Deverá ser suspenso através de pendurais de arame de cobre nº14, revestidos com PVC e perfis “T” fornecido pelo mesmo fabricante do forro. A colocação dos perfis metálica será nos seus comprimentos máximos e as emendas quando indispensáveis serão aprovadas pela fiscalização.

    - A superfície inferior acartonada aparente será tratada de acordo com o especificado no item pintura.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:  padrão liso.

## FORRO EM PVC

    - Forro em PVC, branco, com propriedades anti-chamas, réguas de 200 mm e espessura de 8 mm. A instalação deverá seguir as orientações da NBR 14371 e do fabricante.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar:

    - Forro em placas de PVC de (618x1243x10mm), em polietileno de alto impacto e fixado ao teto através de tirantes em fio de cobre, com estrutura em alumínio anodizado. A instalação deverá seguir as orientações da NBR 14371 e do fabricante.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Forros Vipal

## FORRO EM RÉGUAS DE MADEIRA

Forro em réguas de angelim nas dimensões n x n cm similar ao existente, fixadas à estrutura do telhado ou madeiramento por pregos ou parafusos.

Local de aplicação:

Modelo de referência ou similar: Forros

# MARCENARIA E CARPINTARIA

## PORTA EM MADEIRA COMPENSADA

    - P0 - Portas lisas internas em madeira compensada em cedro com espessura de 3,5cm acabamento em pintura esmalte ou laminado melamínico, cor xxxxxxxx (Fab. Suvinil) de acordo com detalhe apresentado..

    - P 2XXX – Porta lisa interna com grelha em alumínio modelo AGS-T Fab. TROX, medindo 325X525cm e acabamento em pintura esmalte ou laminado melaminico, cor xxxxxxxx (Fab. Suvinil) de acordo com detalhe apresentado.

Modelo de referência ou similar: cor areia Jundiaí, Fab. Fórmica.

    - P 3xx Porta lisa interna, com grelha em alumínio modelo AGS-T Fab. TROX, medindo 325X525cm, e  visor na dimensão de 20x120cm em vidro liso 4mm com moldura em alumínio e acabamento em folha contínua de laminado melamínico texturizado fosco, e fitamento em ABS de mesma cor nos topos de acordo com detalhe apresentado.

Modelo de referência ou similar: cor areia Jundiaí, Fab. Fórmica.

    - Pxxxx P2-V e P5-V - Porta lisa interna com visor nas dimensões de 20x120cm em vidro liso 4mm com moldura em alumínio e acabamento em pintura esmalte ou de laminado melamínico texturizado fosco, cor xxxxxx (Fab. Suvinil) , de acordo com detalhe apresentado.

    - Pxxxx P2-BP-G - Porta lisa interna com bandeira com esquadria em madeira com funcionamento pivotante e acionamento feito através de uma haste, grelha em alumínio modelo AGS-T Fab. TROX, medindo 325X525cm e acabamento em pintura esmalte, cor Vermelho AC (Fab. Suvinil) de acordo com detalhe apresentado.

    - P3-Bxxxxx - Porta lisa interna com chapa em aço inox resistente a impacto, barra de apoio para P.N.E. em aço inox ∅2" fixada nas duas faces da porta e acabamento em pintura esmalte, cor xxxxxxxxxxx AC (Fab. Suvinil), de acordo com detalhe apresentado.

    - P1-VZ e P2-VZ - Porta interna com veneziana de madeira e terão acabamento em nerniz fosco.

    - Aduelas - em Angelim, com a mesma largura das paredes, espessura de 3 cm e Alisares na dimensão 5x3cm e receberão acabamento em verniz fosco.

Local de aplicação: Ver quadro de esquadrias em projeto.

## PORTA ACÚSTICA

    - Porta em madeira de lei maciça, hermética, duas folhas, na dimensão de (1,60x2,10)m, com 48mm de espessura total. Acabamento externo em laminado melamínico texturizado fosco cor XXXXXXXXXX, e fitamento em ABS, Fab. Fórmica ou similar. A porta deverá apresentar condições de alta estanqueidade com vedação acústica perimetral de todas as frestas e fabricada por firma especializada.

    - Barras anti-pânico na face interna.

Local de aplicação: Antecâmara e Auditório.

## PORTAS DOS BOXES DOS SANITÁRIOS

    - Em laminado melamínico estrutural TS 10mm texturizado dupla face, cor branca.

#### Dobradiças automáticas reforçadas (03 unidades por porta), com duplo apoio para o pino de aço inox articulado sobre buchas de nylon grafitado, com ângulo de abertura a 25°.

#### Fechadura tipo tarjeta “livre/ocupado” com abertura de emergência e puxador especial de latão maciço.

Local de aplicação: Sanitários.

Modelo de referência ou similar: Fab. NEOCOM

# SERRALHARIA

## PORTAS EM ALUMÍNIO

### Em veneziana aberta de alumínio anodizado natural, estruturadas em perfis reforçados com contramarcos.

### O funcionamento das portas será indicado nos desenhos e detalhes do projeto arquitetônico.

Local de aplicação: Casa de bombas e acesso à cobertura.

Modelo de referência ou similar ou similar: Linha Gold, fabricante Alcoa

## PORTA METÁLICA DE ENROLAR

### Chapa ondulada com trilho vertical de união das folhas removível e trancas metálicas de laterais e de piso.

### O funcionamento das portas será indicado de acordo com o fabricante.

Local de aplicação: Cantina

Modelo de referência ou similar ou similar: - Fab. PORTIGRADE ou similar

## GRADES DE PROTEÇÃO DE JANELAS

### TELA METÁLICA -  com malha de aproximadamente 2x2cm, com requadro de toda a janela e abertura suficiente para permitir o acesso as alavancas das janelas maxim-ar. instaladas na parte interior do edifício fixadas às alvenarias por chumbadores.

### O funcionamento será indicado nos desenhos e detalhes do projeto arquitetônico.

Local de aplicação: Todas as janelas do pavimento térreo. Vide Detalhe em planta.

### GRADES - Em as barras de aço CA-25 de ½”, verticais espaçadas de no máximo 12cm e fixadas a um aro parafusadas ao vão da janela e os parafusos terão as suas respectivas cabeças limadas. Pintura em esmalte sintético cor grafite.

Local de aplicação: Internamente em todas as janelas dos laboratórios e salas de aulas do pavimento térreo

## PORTAS CORTA-FOGO

### PCF-1- Porta Corta Fogo em chapa de aço galvanizado e barra ante pânico.

### Deverá seguir especificações do Projeto Específico de Instalação Contra Incêndio

## JANELAS EM ALUMÍNIO

### Janelas em alumínio anodizado natural com vidro, estruturadas em perfis reforçados com contramarcos.

### Vidros instalados com baguetes, e gaxetas de neoprene, nas vedações.

### As janelas do tipo projetantes basculantes (maxim-ar), guilhotina e de correr fixadas dos caixilhos se fará através dos contramarcos previamente instalados.

### O funcionamento será indicado nos desenhos de detalhes do projeto arquitetônico.

### Janelas do tipo projetante-deslizantes (maxim-ar??????), equipadas com guias de alumínio extrudado onde correrão patins de náilon e dotadas de sistema de regulagem de pressão dessas folhas contra as guias com rebites das articulações em aço inoxidável.

### O funcionamento das esquadrias será indicado nos desenhos e detalhes do projeto arquitetônico.

Modelo de referência ou similar ou similar: Linha Gold, série 42, fabricante Alcoa

## GUARDA CORPO EM AÇO INOX

### Em tubo em aço inox 340, formado por 02 (duas) barras horizontais e uma barra vertical nos diâmetros de Ø=1 1/2” para as barras horizontais e Ø=1 1/2” para as verticais, fixado ao piso por conjunto de canopla e parafusos, com h=92 cm em relação ao piso segundo o padrão da NBR 9050. indicado nos desenhos e detalhes do projeto arquitetônico.

Local de aplicação: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

.

## CORRIMÃO EM AÇO INOX  (fixado à parede)

### Corrimão em tubos em aço inox 304 Ø=1 1/2”, fixados à alvenaria por perfil de aço inox Ø=1/2” e conjunto de canoplas e parafusos, de acordo com desenho apresentado.

### Corrimão duplo continuo em duas alturas (70 e 92 cm) com apoios espaçados entre si no máximo a cada 1,50m. segundo o padrão da NBR 9050. indicado nos desenhos e detalhes do projeto arquitetônico.

Local de aplicação: Escadas e rampas

## CORRIMÃO EM AÇO INOX (fixado ao piso)

### Corrimão em tubos em aço inox 304 Ø=1 1/2”, fixados ao piso por tubo de aço inox Ø=1 1/2” e conjunto de canoplas e parafusos, de acordo com desenho apresentado.

### Corrimão duplo continuo em duas alturas (70 e 92 cm) com apoios espaçados entre si no máximo a cada 1,50m. conforme planta de detalhes.

Local de aplicação: Escadas e rampas

## GUARDA-CORPO NOS SHAFTS

### Em aço CA-25 de ½”, formado por barras horizontais espaçadas de no máximo 12cm e fixadas a um aro. Será parafusado ao vão por parafusos cujas cabeças deverão ser limadas. Os apoios serão espaçados entre si no máximo a cada 1,50m.

Local de aplicação: xxxxxxxxxxx.

## PORTÃO DE FERRO

### Composto por requadro de secção quadrada de 2”, formado pela solda de barras de aço perfil “U”, e por barras verticais chatas de 1 ¼”x3/16” espaçadas a cada 100mm e mais barras horizontais espaçadas de 300mm cada, dotado de dobradiças, fixado às alvenarias por 03 chumbadores metálicos, e ferrolho para cadeado nº 2.

Local de aplicação: xxxxxxxxxxx.

## ESCADA DE MARINHEIRO

### Em tubos de aço galvanizado com conexões sem costura bitola 1 1/2’.

Local de aplicação: Escada de acesso ao barrilete e reservatório superior.

## TAMPAS DO ACESSO AO RESERVATÓRIO

### Em chapa de aço com espessura mínima de 3 mm estruturada em perfis de alumínio. Usar dobradiças de alumínio e cadeado nº 40.

Local de aplicação: Reservatórios superior e inferior.

## CONCERTINA

### Em aço inoxidável, tipo rolo espiral, diâmetro de 450 mm, espaçamentos entre espiras de 30 cm, rendimento máximo de 9,90 m por rolo.

Local de aplicação: alvenaria existente, conforme desenho.

## GRADIL

### Compõem esses serviços os Gradis e portões em tubo de aço galvanizado a quente e em perfis metálicos, os guarda-corpos e piquetes em tubo de aço galvanizado e a recuperação dos gradis indicados entregues na obra protegidas com demão de tinta aparelho para galvanizados, “Galvanite” ou similar e zarcão nos perfis metálicos.

Local de aplicação:

Geral trechos xxxxxxxxxx.

| Diâmetro Nominal Interno (pol) | Diâmetro Externo (mm) | Classe Média |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Espessura da Parede (mm) | Peso aproximado (kg/m) |
| ½ | 21,30 | 2,65 | 1,31 |
| 3/4 | 26,90 | 2,35 | 1,69 |
| 1 | 33,70 | 3,25 | 2,61 |
| 1 1/2 | 48,30 | 3,25 | 3,86 |
| 2 | 60,30 | 3,65 | 5,46 |
| 3 | 88,90 | 4,05 | 9,06 |
| 4 | 114,30 | 4,50 | 13,04 |

Fonte: http://www.raritubos.com.br/tubos-preto-galvanizado.html

# FERRAGENS

O construtor deverá apresentar os modelos das ferragens para a devida aprovação pela fiscalização, antes da sua aquisição.

## PORTA DE MADEIRA INTERNA

### Dobradiça.

Utilizar em cada porta um conjunto constituído de quatro dobradiças 3 ½’ x 3’ com corpo, pino, anéis, bolas e parafusos em latão extrudado.

### Fechaduras

Tipo entrada, com caixa e tampa em aço, lingüeta, cubo, trinco reversível, falsa testa e contratesta, cilindro monobloco passante, com duas chaves em latão cromado. Dimensões: da caixa = 80x136 mm; da falsa testa e contratesta = 22x195x2 mm.

Maçaneta tipo alavanca com extremidade curva (virada) em latão fundido, acabamento cromado, rosetas em latão cromado.

Modelo de referência ou similar: ML 340, série 340, acabamento CR, fab. PAPAIZ.

## MOLA DE PORTA

Mola hidráulica aérea para porta, com sistema pinhão e cremalheira, de tamanho compacto para as três diferentes potências de molas, permitindo controle no ângulo de abertura.

Modelo de referência ou similar: Molas Dorma.

Local de aplicação: Portas dos sanitários masculino e feminino.

## ESQUADRIA DE ALUMÍNIO

Utilizar conjunto constituído de quatro dobradiças apropriadas para esquadrias de alumínio, fechaduras tipo alça completas com cilindro, fixadas com parafusos de latão, maçaneta tipo alavanca com extremidade curva (virada) em latão fundido, acabamento cromado, rosetas em latão cromado nas portas e fechos especiais nas janelas basculantes.

Modelo de referência ou similar: Linha específica para esquadria de alumínio da Papaiz.

# VIDROS

## VIDRO PLANO

### Em todas as esquadrias e visores serão empregados vidros cristal comum, incolor, nas espessuras de 4mm, 5mm e 6mm, respectivamente para quadros cujos semiperímetros sejam de 80 cm, 150 cm e 350 cm. Acima de 350cm de semiperímetro serão exigidos estudos especiais para a definição da espessura das lâminas de vidro, considerando-se ainda o nível das aberturas em relação ao nível do solo e a exposição a ventos. Os mesmos serão fixados com baguetes de neoprene. Havendo a necessidade de vedação com selante de silicone, recomenda-se a utilização de tipos de cura acética.

Local de aplicação: Nos visores das portas e esquadrias de alumínio especificadas em projeto.

## VIDRO REFLETIVO

### Fachada em pele de vidro formado em alumínio anodizado bronze e vidro de mesma cor, fixada à alvenaria por perfil em alumínio 9X8 cm, instalada 13 cm afastada da alvenaria.

### Deverá seguir  orientação do Projeto Específico.

Local de Aplicação: Fachadas indicadas em planta

Modelo de Referência ou similar: Fachada Atlanta – Fab. Belmetal

## VIDRO TRANSLÚCIDO FANTASIA

### Do tipo mini boreal, espessura 4mm.

Local de aplicação: Nas esquadrias de alumínio especificadas em projeto.

## VIDRO TEMPERADO

### Portas em vidro temperado incolor com 10 mm de espessura, puxador tipo alça metálico com 0.50m de comprimento, ferragens cromadas e mola hidráulica de piso, contra-placa de fechadura, dobradiças inferior e superior, fechadura central a 1,10m do piso com dois cilindros e demais acessórios.

Local de aplicação: Laboratórios.

### Portas em vidro temperado incolor com 10 mm de espessura, ferragens cromadas e mola hidráulica de piso, travessa em perfil metálico com trilhos, contra-placa de fechadura, dobradiças inferior e superior, fechadura central a 1,10m do piso com dois cilindros e demais acessórios.

Local de aplicação: Halls.

### Painéis fixos em vidro temperado incolor com 10 mm de espessura, separador de vidro, ferragens cromadas e demais acessórios.

Local de aplicação: Halls.

## VIDRO ARAMADO

# Produto translúcido, Espessura de 6mm incolor com elevado nível de segurança e incorporada uma malha metálica (tela 1/2") resistente a anti-chamas com retardando a propagação do fogo em incêndios (62 minutos), e boa atenuação acústica (de 28 a 31 dB), Coeficiente de Transmissão Térmica é de k=5,7 w/m².ºC com dimensões conforme os desenhos do projeto arquitetônico.

Local de aplicação: Halls.

# PINTURA

## PAREDES EXTERNAS

### Pintura com tinta 100% acrílica fosca para exterior aplicada em três demãos, sobre duas demãos de massa acrílica, em paredes tratadas previamente com selador acrílico. Em superfícies externas novas aplicar fundo preparador de paredes antes do emassamento. As cores a serem usadas serão A DEFINIR.

Modelo de referência ou similar: linha Premium da Suvinil

## PAREDES INTERNAS

### Pintura com tinta 100% acrílica fosca aplicada em três demãos, sobre sobre duas demãos massa PVA, em paredes tratadas previamente com selador acrílico. Superfícies novas aplicar fundo preparador de paredes antes do emassamento. As cores a serem usadas serão XXXXXXXXXXXX

Modelo de referência ou similar: linha Premium da Suvinil

## LAJE APARENTE

### Pintura com tinta PVA aplicada em três demãos sobre demão de massa PVA.

Modelo de referência ou similar: linha Premium da Suvinil

## SOBRE AZULEJO

### Pintura com esmalte sintético epóxi ou poliuretânico, na cor branco neve, e=35 micra, aplicada em uma demão sobre azulejo.

Local de aplicação: sobre o revestimento de azulejo existente nas paredes dos sanitários.

## ESQUADRIAS DE MADEIRA

### Pintura com esmalte sintético acetinado na cor preta, aplicada em três demãos sobre emassamento a óleo em duas demãos. As peças serão tratadas previamente com fundo         a secagem do fundo.

Local de aplicação: Aduelas e alisares das portas em madeira.

## FORRO DE MADEIRA

### Pintura com tinta esmalte sintético aplicada em duas demãos sobre demão de massa à óleo.

## FORRO DE GESSO ACARTONADO

### Pintura com tinta PVA aplicada em três demãos sobre demão de massa PVA tratadas previamente com selador acrílico.

## FORRO DE GESSO COMUM

### Pintura com tinta PVA aplicada em três demãos sobre demão de massa PVA tratadas previamente com selador acrílico.

## CONCRETO APARENTE

### Aplicação de primer à base de silano/siloxano e por uma demão de acabamento à base de resina acrílica.

## ANTI-CORROSIVA EM SUPERFÍCIES METÁLICAS

### Pintura em esmalte sintético sobre uma demão primer de 60 micrômetros de filme seco de primer epoxi modificado, bicomponente de cor vermelho ou cinza, de baixo teor de compostos orgânicos voláteis (LOW VOC) tipo HS de alto teor de sólidos por volume de 77%  conf. método ASTM D - 2697 nota 4.

Local de aplicação: Escadas de marinheiro e tampas de reservatórios e acesso cobertura serão pintadas em grafite claro fosco.

# SINALIZAÇÃO

Compreende os serviços de sinalização permanente vertical e horizontal das vias e estacionamentos.

Deverá seguir  orientação do Projeto Específico.

NOTA: QUANDO NÃO TIVER PROJETO ESPECIFICO MANTER AS ESPECIFICAOES ABAIXO

## VERTICAL

Placas em chapa de aço diâmetro de 40cm, padrão DNIT, fixada sobre tubo de aço galvanizado 1 1/2", altura de 2,00 m, fixado com base de concreto nas dimensões de 50x50x60 cm  para indicação de proibição de estacionamento.

### Hastes das placas com demão de tinta e aparelho para galvanizados, “Galvanite” ou similar e zarcão nos perfis metálicos.

### Gradis, limitadores e guarda corpos fixados ao solo em furos feitos com auxílio de trado diâmetro 20 cm, preenchidos com concreto simples.

### Deverá seguir  orientação do Projeto Específico.

Local de aplicação: hastes de sinalização.

| Diâmetro Nominal Interno (pol) | Diâmetro Externo (mm) | Classe Média |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Espessura da Parede (mm) | Peso aproximado (kg/m) |
| 1 1/2 | 48,30 | 3,25 | 3,86 |

Fonte: http://www.raritubos.com.br/tubos-preto-galvanizado.html

## HORIZONTAL

## PINTURA TERMOPLÁSTICA

### Pintura à base de material termoplástico por extrusão para marcas, símbolos e legendas na superfície das pistas de uma rodovia mediante a utilização de equipamentos, ferramentas e gabaritos adequados. nas cores definidas conforme especificações do projeto de sinalização.

Local de aplicaçãoxxxxxxxxxxxxxxx especificadas em projeto.

# PEÇAS - METAIS - ACESSORIOS SANITÁRIOS -

## PEÇAS SANITÁRIAS

### BACIA SANITÁRIA

Bacia sanitária convencional em louça, cor branca, consumo por acionamento de 6 litros.

Modelo de referência ou similar: MONTE CARLO - fab. DECA.

Local de Aplicação: Sanitários.

### BACIA SANITÁRIA COM DESCARGA ACOPLADA

Bacia sanitária com caixa acoplada, na cor branca, com mecanismo de volume seletivo de descarga, de dois estágios de baixo consumo 6 e 3 litros, botão de acionamento na face superior da caixa acoplada

Modelo de referência ou similar: Vogue Plus P.505 fab.DECA ou similar.

Local de Aplicação: Sanitários.

### BACIA SANITÁRIA PARA PNE

Bacia sanitária em louça, na cor branca, consumo por acionamento de 6 litros com altura de 43/44 cm com respectivo assento,se abertua frontal.

Modelo de referência ou similar: BACIA VOGUE PLUS - LINHA CONFORTO - BRA - fab. DECA P.510.17  ou Bacia convencional handicapped, FAB.CELITE

Local de Aplicação: Sanitários PNE.

### BACIA SANITÁRIA PARA PNE COM DESCARGA ACOPLADA

Bacia sanitária em louça, na cor branca, consumo por acionamento de 6 litros com altura de 43/44 cm com respectivo assento,se abertua frontal  com descarga acoplada..

Modelo de referência ou similar: handicapped, - LINHA CONFORTO - BRA - fab. DECA P.515.17  ou Bacia convencional handicapped, FAB.CELITE

Local de Aplicação: Sanitários PNE

### LAVATÓRIO DE PAREDE

#### Em louça, na cor branca, com meia coluna suspensa.

Modelo de referência ou similar: MONTE CARLO - fab. DECA

Local de aplicação: Sanitários

### LAVATÓRIO DE PAREDE PNE

#### Em louça, na cor branca, com meia coluna suspensa.

Modelo de referência ou similar: - LINHA VOUGE PLUS - BRA - fab. DECA P.51.17 ou linha lavatório handicapped, fab.CELITE

Local de aplicação: Sanitários PNE

### LAVATÓRIO DE PAREDE PARA PNE DE CANTO

#### Em louça, na cor branca, de canto.

Modelo de referência ou similar: COLEÇÃO MASTER – fab. DECA

Local de aplicação: Sanitários PNE

### CUBA DE EMBUTIR OVAL GRANDE

#### Em louça, na cor branco gelo.

Modelo de referência ou similar: L 37 GE 17 - fab. DECA.

Local de aplicação: Sanitários

### MICTÓRIO DE LOUÇA

Em louça, na cor branca, com sifão integrado.

Modelo de referência ou similar: - Mictório ref. M712 17 -  fab. DECA

Local de aplicação: Sanitários masculino

### TANQUE EM AÇO INOX

Aço inox AISI 304, espessura 0,80mm, monobloco, com adesivo anti-ruído, válvula de ø 3  capacidade 27 L.

Modelo de referência ou similar: Ref. 94.401, fabricação TRAMONTINA.

Local de aplicação: DMLs.

### BANCADA EM AÇO INOX

Aço inox AISI 304, espessura 0,70mm, monobloco, com adesivo anti-ruído, acompanha válvula de 3 ½”, nas dimensões 1500x550mm, com cuba retangular central com escorregador nos 02 lados e acabamento acetinado. Deverá ser instalado com suporte metálico.

Modelo de referência ou similar: Ref. 93.056, fabricação TRAMONTINA.

Local de aplicação: Copas.

### BANCADA EM AÇO INOX LISA

Aço inox AISI 304, espessura 0,70mm, monobloco, com adesivo anti-ruído, sem cuba e acabamento acetinado nas dimensões variável x700mm. Deverá ser instalado com suporte metálico.

Modelo de referência ou similar, fabricação TRAMONTINA.

Local de aplicação: Laboratorios.

### CUBA EM AÇO INOX PARA COZINHA

Cuba para cozinha em aço inox AISI 430, espessura 0,50mm. Fabricado no sistema monobloco (sem solda). Com válvula de ø3.1/2”, acabamento polido e borda lisa, nas dimensões, 560x340x140mm Opções: com válvula de 3" ou 4.1/2" sem escape ou sem válvula com furo de 3.1/2".

Modelo de referência ou similar: Cuba retangular BL, linha Standard. Fab.

Local de aplicação: Copas.

### BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ

### Em granito cinza Corumbá, acabamento polido, com espessura de 3cm, conforme planta de detalhes.

Local de aplicação: Sanitários

### RODAPIA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ

### Em granito cinza Corumbá, acabamento polido, com espessura de 3cm e altura de 7cm, conforme planta de detalhes.

Local de aplicação: Sanitários.

## METAIS SANITÁRIOS

### TORNEIRA TEMPORIZADA

Torneira acionada por um tempo programado, com sistema anti-vandalismo, com arejador, funcionamento de 2 a 40mca, vazão constante de 8l/min, acionamento suave, acabamento cromado.

Modelo de referência ou similar: DECAMATIC ECO MESA – CR, fab. DECA OU DOCOL Pressmatic Compac.

Local de aplicação: Sanitários.

### TORNEIRA TEMPORIZADA PNE (com alavanca)

Torneira acionada por um tempo programado, com sistema anti-vandalismo, com arejador, funcionamento de 2 a 40mca, vazão constante de 8l/min, acionamento suave com  ALAVANCA, acabamento cromado.

Modelo de referência ou similar: ref. linha Pressmatic Ben, fab. DOCOL

, linha Decamatic fab. DECA REF. 1173.C.CONF ou similar.

Local de aplicação: Sanitários PNE.

### TORNEIRA SERVIÇO (JARDIM/TANQUE)

Em latão, acabamento cromado.

Modelo de referência ou similar: Torneira de uso geral Max 1153 C34 , Fab. Deca.

Local de aplicação: Sala técnica de ar condicionado.

### TORNEIRA DE PAREDE

Torneira para pia de cozinha com acabamento cromado e bica móve com arejador l.

Modelo de referência ou similar: Torneira de parede 1168 C34,Fab. Deca.

Local de aplicação: Copa.

### TORNEIRA DE MESA

Torneira para pia de cozinha com acabamento cromado e bica móvel com arejador.

Modelo de referência ou similar: Torneira de mesa 1167 C34, Fab. Deca.

Local de aplicação: Apoio do Salão de Eventos.

### CHUVEIRO

Chuveiro, crivo e braço, cromado, tradicional.

Modelo de referência ou similar: Chuveiro Clean 1970, Fab. Deca.

Local de Aplicação: Vestiários e Camarins.

### CHUVEIRO PNE

Chuveiro, crivo e braço, cromado, tradicional chuveiro deve ser equipado com desviador para ducha manual, e o controle de fluxo (ducha/chuveiro) deve ser na ducha manual.

Descrição do material: Liga de cobre, acabamento cromado,

.Modelo de referência ou similar: linha Aspen REF. 1967.C Chuveiro Fab. Deca.ou similar

Local de Aplicação: Sanitarios PNE

### VÁLVULA DE DESCARGA

Válvula ecologicamente correta, com duas opções de descarga: 3 litros (dejetos líquidos) e completa (dejetos sólidos). Economiza até 40% de água em comparação com um sistema de descarga convencional. Acionamento suave, manutenção simples com cartucho de reposição, ciclo de operação automático e auto-limpante. Possui dois mecanismos: um para alta pressão, bitola de DN32(1.1/4"), e outro para baixa pressão, bitola de DN40(1.1/2").

Modelo de referência ou similar: Válvula de Descarga HYDRA DUO, fab. DECA.

Local de Aplicação: Sanitários

### VÁLVULA DE DESCARGA PNE (com alavanca)

Válvula. com um sistema de descarga convencional com acionamento suave POR ALAVANCA, manutenção simples com cartucho de reposição, ciclo de operação automático e auto-limpante.

Modelo de referência ou similar: ref. DOCOL Pressmatic Benefit Deca, linha Hydra Eco Conforto, REF. 2565.C.112.CONF

Local de Aplicação: Sanitários PNE

### VÁLVULA DESCARGA TEMPORIZADA PARA MICTÓRIO

Acionamento temporizado (acionada por um tempo programado– com sistema anti-Vandalismo, arejador, funcionamento de 2 a 40mca vazão constante de 8l/min, acionamento suave, acabamento cromado.

Modelo de referência ou similar: Válvula para mictório 2572 Decamatic Eco-CR. Fab. Deca.

Local de Aplicação: Sanitário e Vestiário Masculino.

### VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO

Em latão acabamento cromado com tampa em latão cromado.

Modelo de referência ou similar: Válvula 1602C. Fab. Deca.

Local de Aplicação: sanitários masculinos

### REGISTRO DE GAVETA

#### Registros de gaveta instalados nos barriletes serão de metal do tipo bruto, com volante pintado, para uso semi-industrial.

Modelo de referência ou similar: Cód. 1502 B, Fab. DECA.

#### Os demais registros de gavetas instalados em outro ambiente serão de metal com canoplas, hastes e volantes cromados.

Modelo de referência ou similar: Registro de gaveta com acabamento TARGA, Cód. 1509 , Fab. DECA.

Local de Aplicação: sanitários e compas

### SIFÃO EM AÇO INOX PARA PIA DE COZINHA (CAFÉ E COPAS).

Modelo de referência ou similar: DN25 x DN40 (1 x 1 1/2), fab. DECA.

### SIFÃO PARA LAVATÓRIO EM AÇO INOX

Modelo de referência ou similar: DN25 x DN40 (1 x 1 1/2), fab. DECA.

### SIFÃO PARA LAVATÓRIO EM PVC

Modelo de referência ou similar:

### SIFÃO PARA PIA DE COZINHA EM PVC

Modelo de referência ou similar: Sifão  1.1/2x2”..

### SIFÃO PARA LAVATÓRIO

Em latão, acabamento cromado.

Modelo de referência ou similar: Sifão 6243 1.1/2x2”. Fab. Fabrimar.

Local de Aplicação: Copa e Apoio para o Salão de Eventos.

### LIGAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA

Usar tubo com anel expansor e canopla em latão cromado;

Modelo de referência ou similar: Tubo de ligação c/ anel expansor para bacia, fab. DECA.

### LIGAÇÃO DE LAVATÓRIOS

Usar engates flexíveis de latão cromado com canopla.

Modelo de referência ou similar: Ligação flexível, fab. DECA.

## ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

### BARRAS DE APOIO MICTORIO E/OU BACIA

Conjunto de 02 barras verticais pra mictório ou em 01 vertical e 01 horizontal para bacia para apoio em Aço Inox AISI 304, com canoplas deacabamento, diâmetro 30 a 45 mm, 70 cm de comprimento acabamento em aço inox polido alto brilho. Estão incluídos parafusos em inox e buchas em nylon nas dimensões e quantidade necessárias para perfeita fixação das barras.

Deverá seguir especificações do Projeto Específico de Arquitetura

Modelo de referência ou similar:

Local de Aplicação: Sanitários nas laterais do mictório ou bacias

### BARRAS DE APOIO PARA BACIA (PNE)

Conjunto de 03 barras: 02 barras horizontais e 01 vertical de apoio em Aço Inox AISI 304, com canoplas de acabamento, diâmetro 30 a 45 mm, 80 cm de comprimento acabamento em aço inox polido alto brilho. Estão incluídos parafusos em inox e buchas em nylon nas dimensões e quantidade necessárias para perfeita fixação das barras.

Deverá seguir especificações do Projeto Específico de Arquitetura

Modelo de referência ou similar:

Local de Aplicação: Sanitários nas laterais da bacia

### BARRAS DE APROXIMAÇÃO ARTICULADA PARA BACIA (PNE) TIPO 1

Conjunto de 01 barra horizontal em forma de U com 80 cm de comprimento para apoio em Aço Inox AISI 304, com canoplas deacabamento, diâmetro 30 a 45 mm, acabamento em aço inox polido alto brilho. Estão incluídos parafusos em inox e buchas em nylon nas dimensões e quantidade necessárias para perfeita fixação das barras.

Deverá seguir especificações do Projeto Específico de Arquitetura

Modelo de referência ou similar:

Local de Aplicação: Sanitários nas laterais da bacia

### BARRAS DE APROXIMAÇÃO EM “U”PARA LAVATORIO (PNE) TIPO 2

Conjunto de 02 barras horizontais em forma de U de apoio em Aço Inox AISI 304, com canoplas deacabamento, diâmetro 30 a 45 mm, com 40 cm de comprimento acabamento em aço inox polido alto brilho. Estão incluídos parafusos em inox e buchas em nylon nas dimensões e quantidade necessárias para perfeita fixação das barras.

Deverá seguir especificações do Projeto Específico de Arquitetura

Modelo de referência ou similar:

Local de Aplicação: Sanitários nas laterais do lavotorio..

### BARRAS DE APROXIMAÇÃO PARA LAVATORIO (PNE) TIPO 3

Conjunto de 01 barra horizontal em forma de U com 40 cm de comprimento e 01 barra vertical de 70 cm de comprimento para apoio em Aço Inox AISI 304, com canoplas deacabamento, diâmetro 30 a 45 mm, acabamento em aço inox polido alto brilho. Estão incluídos parafusos em inox e buchas em nylon nas dimensões e quantidade necessárias para perfeita fixação das barras.

Deverá seguir especificações do Projeto Específico de Arquitetura

Modelo de referência ou similar:

Local de Aplicação: Sanitários nas laterais do lavotorio..

### BARRA PUXADOR PARA PORTA (PNE)

A barra puxador em Aço Inox AISI 304, com canoplas deacabamento, diâmetro de 25 a 35 mm, 70 cm de comprimento acabamento em aço inox polido alto brilho. Estão incluídos parafusos em inox e buchas em nylon nas dimensões e quantidade necessárias para perfeita fixação das barras.

Deverá seguir especificações do Projeto Específico de Arquitetura

Modelo de referência ou similar:

Local de Aplicação: Portas dos saitarios PNE.

### BANCO/CADEIRA PARA CHUVEIRO PNE

Banco articulado em aço inox 304 ou em nylon/pvc, tradicional, suporte peso até 150kg, profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m com cantos arredondados e superfície antiderrapante.

Modelo de referência ou similar: Teckinox, linha acessibilidade, Cód. 1000.009.

Local de Aplicação: Sanitários PNE

### CABIDE

Em latão, acabamento cromado.

Modelo de referência ou similar: Cabide Izy 2060, Fab. Deca.

Local de Aplicação: Apoio do Salão de Eventos.

### PORTA PAPEL TOALHA

Dispenser para toalha interfolhada em plástico ABS branco, com fechamento em chave para papel toalha de 2 ou 3 dobras.

Modelo de referência ou similar:.

Local de Aplicação:Sanitários.

### SABONETEIRA LIQUIDA

Saboneteira sistema spray em plástico ABS branco, capacidade para 0,9 litros e fechamento com chave.

Modelo de referência ou similar: Ref. AC 8000. fab. JOEFEL.

### PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO:

Dispenser para papel higiênico tipo comercial em plástico ABS branco e fechamento com chave. Capacidade: rolo de papel higiênico de 300 a 500 m com Ø máximo de 220 mm.

Modelo de referência ou similar: Ref. AE 41000. fab. JOEFEL.

### ESPELHOS

Espelhos cristal 4mm, nas dimensões 60x80cm, fixados sobre compensado naval e guarnecidos com moldura de alumínio.

Local de aplicação: Sanitários.

### ESPELHOS PNE

Espelho em cristal com moldura inclinável dimensão máxima 1,30 m de altura, quando instaladaos em paredes lisas e no máximo 0,90 m de altura quando instalados acima do lavatório.

Modelo de referência ou similar: inox, Draco, linha Prime PNE REF. 71.125 ou similar.

Local de aplicação: Sanitários PNE

### TROCADOR HORIZONTAL DE PAREDE

Trocador e termoplatico e estrutura metaica, rebatível fixado à parede, capacidade de carga mínima estática de 50 Kg, com cinto de segurança e dimensões mínimas de 0,86 m de comprimento e 0,57 m de largura.

Modelo de referência ou similar: JNB. Cód. ou similar.

Local de aplicação: Sanitários PNE

### ALARME AUDIOVISUAL DE EMERGÊNCIA

Alarme audiovisual sem fio para sanitário acessível em plástico de alta resistência na cor cinza e vermelho. Acompanha placa tátil e acionador. Deverá atender às recomendações da NBR9050.

Modelo de referência ou similar: Alarme audiovisual TB-68. Fab. Total

Local de aplicação: Sanitário PNE.

# INSTALAÇÃO CONTRA INCÊNDIO

Deverá seguir  orientação do Projeto Específico.

# INSTALAÇÃO DE ESGOTO

Deverá seguir  orientação do Projeto Específico.

# INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS

Deverá seguir  orientação do Projeto Específico.

# INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Deverá seguir  orientação do Projeto Específico.

# INSTALAÇÃO DE PÁRA-RAIOS

Deverá seguir  orientação do Projeto Específico.

# INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Deverá seguir  orientação do Projeto Específico.

# INSTALAÇÃO DE GÁS

Deverá seguir  orientação do Projeto Específico.

# INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Deverá seguir  orientação do Projeto Específico.

# SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

## PASSEIOS

### Será considerada neste item a execução dos passeios indicados em planta com as seguintes características:

### Pavimentação em cimentado liso, empregando-se argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço 1:3, com impermeabilizante, na espessura 1,5cm. O cimentado será executado com juntas de PVC, em quadros de (1,00x1,00)m e sobre base de concreto, com espessura de 7,0cm, guarnecido com meio fio pré-moldado de concreto.

### Pavimentação em blocos de concreto intertravados, sobre coxim de areia, rejuntados com argamassa de cimento e areia, no traço 1:3. A ser aplicada nos acessos a veículos e estacionamento.

### Fornecimento e assentamento de guias de concreto pré-fabricadas, Padrão DNIT, sobre lastro de concreto, conforme disposições do projeto de Arquitetura/Urbanização.

### Fornecimento e plantio de grama tipo batatais – Paspalum notatum, em placas, em terreno previamente preparado, com adição de terra vegetal.

### Fornecimento e plantio de mudas de herbáceas, com até 30cm de altura, em terreno previamente preparado, com adição de calcáreo dolomítico, para correção do PH e terra vegetal.

### Fornecimento e plantio de mudas de arbustos, com até 80cm de altura, em terreno previamente preparado, com adição de calcáreo dolomítico, para correção do PH e terra vegetal.

### Fornecimento e plantio de mudas de árvores, com até 150cm de altura, em terreno previamente preparado, com adição de calcáreo dolomítico, para correção do PH e terra vegetal.

### Execução de sinalização em piso, para demarcação de vagas de estacionamento, inclusive vagas reservadas a PNE, bem como área de descarga, com pintura à base de borracha clorada.

### Guia tipo meio-fio em concreto pré-moldado nas dimensões mínimas de 12x30 cm, sobre base de concreto simples, rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3. A aresta livre será arredondada. O construtor deverá apresentar modelo à FSICALIZAÇÃO antes da compra. As sarjetas terão as dimensões mínimas de 15 cm de espessura e 40 cm de largura.

## RAMPAS E ESCADAS EXTERNAS

Será considerada neste item a execução das rampas e escadas externas indicadas em planta com as seguintes características:

32.2.1. Pavimentação em concreto de alta resistência, com altura de 7,0cm, com impermeabilizante, na espessura 1,5cm, e juntas de dilatação em PVC a cada 1,00m.

# DIVERSOS

## FITAS DE DEGRAUS E ESPELHOS

Descrição do material: fitas contrastantes de degraus e espelhos tipo Total Walk amarela, ou equivalente dimensão 3x20cm.

Local de aplicação: degraus de escadas

## PLACA TÁTIL PARA CORRIMÃO

Placa auto adesiva em material: aço Inox 304 dimensão 2x9cm,

Modelo de referência ou similar Ref.: Total Acessibilidade

Local de aplicação: em corrimão de escadas e rampas

## FAIXAS PARA SINALIZAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO

Faixa adesiva em PVC Plastificada em: rolo 10cmx300cm amarelo

Modelo de referência ou similar Ref.: Scotch Ref: HT0000 31878, 3M ou similar.

Local de aplicação: em toda a extensão de portas de vidro, em diferentes alturas, conforme as detalhes arquitetônico.

## PLACAS EM BRAILLE

Placa auto adesiva em material aço inox 304, alumínio ou PVC. retangulares com escrita Braille em relevo prensado, não colado

Local de aplicação: instaladas na parede ao lado da maçaneta, a uma altura do piso entre 90cm a 1,10cm, combinado com placa de comunicação visual conforme as detalhes arquitetônico.

## SINALIZAÇÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO

Pintura com pictograma vazado em poliestireno de alto impacto (PSAI) 1mm para pintura e demarcação no piso com molde retangular, 1.50x1.50m,

Local de aplicação: vagas de estacionamento reservadas.

## GRELHA DE DRENAGEM

### Grelha de drenagem em concreto pré-moldado, nas dimensões 60x24x8cm.

Local de aplicação: Caixa de drenagem.

## PLACAS COMEMORATIVAS (PLACA DE INAUGURAÇÃO)

Placa em material aço inox 304, retangulares dimensões 0,30 X 0,42 com escrita em preto e brasão da instituição conforme layout apresentado fixado por parafusos .

Local de aplicação: instaladas na parede a definir pelo fiscal de obra conforme as detalhes arquitetônico.